Gebruiksaanwijzing koffiezetapparaat 2 x 1,5 liter / 4 x 1,5 liter

Wattage

Koffiezetapparaat 2 x 1,5 liter	2300 Watt

Koffiezetapparaat 4 x 1,5 liter	3000 Watt

In verband met deze hoge wattages is het aan te raden de koffiezetapparatuur op een vrije groep aan te sluiten.

Plaatsen van het apparaat

- Op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond.

- Zodanig dat de beluchtingsleuven in de achterwand vrij blijven.

Ingebruikname

Voordat het koffiezetapparaat in gebruik wordt genomen, is aan te raden om de

volgende handelingen te verrichten

1. Haal de koffiefilterhouder uit de slede en verwijder het maatbekertje. Plaats vervolgens het koffiefilterhouder terug in de sleuf zonder koffiefilter erin.

2. Test de rechterknop bovenop het apparaat om te kijken of er stroom opstaat. Hier dient een groen lamp te gaan branden en de warmhoudplaat wordt warm. Op deze manier is duidelijk dat er stroom op het apparaat staat. Schakel de rechterknop weer uit.

3. Verwijder het deksel van het waterreservoir, plaats een lege koffiepot onder de koffiefilterhouder op het apparaat. Vul de andere pot met water. Zet de linkerknop aan. Indien deze gelijk gaat branden, wacht u af tot het apparaat een volle pot heet water heeft geproduceerd.

4. Indien de linkerknop niet gaat branden, vult u het reservoir boven bij met water tot de knop wel gaat branden. Vervolgens wacht u af tot het apparaat een volle pot heet water heeft geproduceerd.

5. Door bovenstaande handelingen is het water uit de boiler verdwenen, zo weet u zeker dat er vers water in het apparaat gaat en dat u volle potten koffie kan zetten.

6 . Plaats een filter(meegeleverd) in de koffiefilter en vul deze vervolgens met koffie (snelfiltermaling) met behulp van de meegeleverde maatbeker. Een afgestreken beker is voldoende voor een volle pot, een beker met kop voor een wat sterkere pot.

7. Doorlooptijd voor een volle pot is ongeveer 3 minuten als het apparaat warm is. Schakel indien gewenst de rechterknop in voor het warmhoudplaatje.

Temperatuurbeveiliging

Verwarmt het waterreservoir niet meer, ga dan als volgt te werk:

1. Laat het apparaat afkoelen

2. Draai de schroeven los aan de achterzijde van het koffiezetapparaat.

3. Druk de zichtbare pin in op de boiler en draai de schroeven weer vast. Het apparaat is nu gereset en zou weer normaal dienen te functioneren.

Bij problemen graag telefonisch contact opnemen.